MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

OBJETO: AMPLIAÇÃO da escola municipal DO CAMPO rui barbosa

MEMORIAL DESCRITIVO

- Objeto

O presente memorial tem como objetivo estabelecer as diretrizes e especificações da Ampliação da Escola Municipal do Campo Rui Barbosa, onde serão construídos: sala de aula, refeitório, cozinha com despensa, banheiro PNE com área total de 149,44 m², além de rampa de acessibilidade e regularização do piso da entrada da escola com colocação de piso tátil.

- Localização

O objeto deste memorial está localizado na Rua Francisco Vaz de Jesus, Pedro Machado, CEP 83.730-000, Contenda, Paraná.

- Disposições Gerais

A empreiteira terá a responsabilidade em providenciar os equipamentos de segurança (IPI´s) em conformidade com as NBRs (NORMAS DE SEGURANÇA E NR 18) nos quais segue como: capacetes, luvas, óculos, máscaras entre outros. A contratada deverá seguir rigorosamente a execução dos serviços, conforme os projetos da obra.

- Considerações Iniciais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

- Demolições e retiradas

Qualquer demolição de alvenaria de blocos cerâmicos e/ou estruturas deverão ser removidas e descartadas devidamente.

- Serviços preliminares

6.1 Locação da obra

Será executada a limpeza do terreno, retirando-se todo e qualquer tipo de entulho e material proveniente de capinagem e roçada de mato, proporcionando local adequado para execução de serviços a serem realizados.

Toda área da obra será fechada com tapume de chapa compensada resinada, espessura 10 mm, altura 2,00 m, com estrutura de madeira em chapa compensada, para impedir quaisquer transtornos no decorrer da obra.

Na locação da obra deverá ser observada a planta de implantação geral e de locação dos pilares e paredes.

O canteiro da obra deverá conter barracão de obra, destinado a depósito de materiais.

6.2 Placa da obra

A placa deverá ser instalada no canteiro da obra em local visível e ser confeccionada em chapa galvanizada, com a estrutura para fixação e pintada com tinta automotiva.

- Estrutura de Concreto Armado

Toda a parte estrutural deve ser executada com base nas normas vigentes, especialmente a NBR 6118.

As armaduras devem ser posicionadas de acordo com projeto, respeitando espaçamentos e o cobrimento especificado.

O concreto deve ter a resistência igual ou maior a especificada e deve ser vibrado para diminuir bolhas de ar evitando perda de resistência e possíveis fissuras ou bicheiras.

Quando o lançamento de concreto tiver que ser interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir, que ao reiniciar o lançamento, a superfície do concreto já endurecido tenha aderência com o do novo trecho.

Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas, serem conservadas permanentemente úmidas.

7.1 Infraestrutura

A fundação será executada conforme o Projeto Estrutural e normas vigentes, de acordo com a natureza do subsolo e com as cargas previstas pelo cálculo do concreto armado. Levando em consideração seu peso próprio e as cargas atuantes distribuindo sobre o terreno uma pressão unitária compatível com a sua resistência.

A resistência do concreto deve ser de 25 Mpa para as vigas, vigas baldrames, estacas e blocos, num traço de 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1).

7.2 Superestrutura

As vigas e os pilares serão executados conforme o Projeto Estrutural e normas vigentes, de acordo com as cargas previstas em cálculo. Levando em consideração seu peso próprio e as cargas atuantes.

A resistência do concreto deve ser de 25 MPa num traço de 1:2,3:2,7 em relação de cimento, areia média e brita 1 respectivamente.

7.3 Formas

Na execução das formas deverá ser observado:

- reprodução fiel dos desenhos

- adoção de contra flechas, quando necessário

- nivelamento das lajes e das vigas

- contraventamento de painéis podendo se deslocar quanto ao lançamento do concreto

- furos para passagens de tubulações

- vedação das formas

- limpeza das formas

- uso de desmoldante

A execução das formas e do escoramento, deverá ser feito de modo em que haja facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação.

OBSERVAÇÕES: as formas da estrutura serão em chapas compensadas de espessura especificada, no máximo 3 vezes de reaproveitamento.

RETIRADA: não deverá ocorrer antes do seguinte prazo mínimos, 4(quatro) dias para faces laterais, 14 (quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente espaçados, 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

- Vedação

A vedação será composta por tijolo cerâmico de primeira qualidade com furos na horizontal e dimensões 14x19x29 cm (espessura de 14 cm) enquanto as divisões internas serão compostas por blocos cerâmicos também de primeira qualidade e dimensões 9x14x19 cm (espessura 9 cm), seguindo as recomendações da ABNT NBR 15270-1, o assentamento deverá obedecer rigorosamente às posições, alinhamentos e medidas especificadas em projeto, de acordo com as recomendações da ABNT NBR 8545.

O assentamento dos blocos será com argamassa preparada em betoneira com traço 1:2:8 em volume de cimento, cal e areia média úmida. As fiadas devem ser aprumadas e niveladas e o assentamento das paredes em amarração deve ser iniciado pelos cantos.

A argamassa deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los no alinhamento por ocasião do assentamento. Para evitar a perda de plasticidade e consistência da argamassa, a mesma deve ser preparada em quantidades adequadas de sua utilização.

As juntas de argamassa devem ter no máximo 10 mm e não conter vazios.

A ligação dos blocos com a estrutura de concreto será feita com tela metálica eletro-soldada com malha quadrada de 15mm e diâmetro do fio de1.65mm, fixada por pinos e arruelas e com tratamento da face do pilar com chapisco de argamassa aditivada afim de evitar as trincas.

  - Veja e Contraverga

As vergas serão de concreto, moldada in loco e devem ser colocadas preenchendo todo o vão entre os pilares, exceto

- Instalações Hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias devem seguir de acordo com projeto executivo, atendendo as especificações de materiais e tipos de equipamentos.

O projeto de instalações hidrossanitárias foi desenvolvido obedecendo às seguintes normas brasileiras:

NBR 5626/1998 – Instalações prediais de água fria;

NBR 8160/1999 – Instalações prediais de esgoto sanitário.

  - Instalações Hidráulicas

O sistema de abastecimento de água potável foi considerado como um sistema de abastecimento indireto, ou seja, um sistema no qual a água proveniente da concessionária é reservada. No qual, será interligado ao sistema já existente nas edificações.

O reservatório terá capacidade total de 2.000 litros de água, sendo em polietileno.

9.1.1 Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando necessário, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das tubulações previstas no projeto.

9.2 Instalações Sanitárias

O subsistema de coleta e transporte do esgoto sanitário é composto pelo conjunto de aparelhos sanitários, tubulações, acessórios e desconectores, destinados a captar o esgoto sanitário e conduzi-lo a um destino adequado.                      Esse subsistema foi projetado de forma que as tubulações não passem por estruturas de concreto (vigas baldrame), e sim desviem por baixo das mesmas.

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:

2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

A caixa de gordura é destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.

A caixa de gordura e caixa de inspeção devem ser perfeitamente impermeabilizados, providos de dispositivos adequados para inspeção, possuir tampa de fecho hermético, ser devidamente ventilados e constituídos de materiais não atacáveis pelo esgoto.

- Instalações Elétricas

Os desenhos do projeto definem o arranjo geral de distribuição de luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos.

Os elementos foram centralizados e alinhados com as estruturas. Os pontos de força estão especificados em função das características das cargas a serem atendidas, e foram dimensionados conforme projeto.

Os circuitos a serem instalados seguirão aos pontos de consumo por eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

O projeto considera o atendimento à edificação em baixa tensão, conforme a tensão nominal operada pela concessionária local (220/127 V, 60 Hz).

Todas as informações quanto às demandas, cargas e dimensionamento dos equipamentos constantes nos sistemas estão apresentadas em projeto.

É de total responsabilidade da empresa contratada a instalação e garantia de funcionamento do sistema.

- Esquadrias de alumínio

As janelas devem respeitar modelos, tamanhos e materiais especificados em projeto.

- Esquadrias de madeira

As portas serão de madeira, folha pesada ou superpesada nas dimensões 90x210cm e com espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, instalação do batente e fechadura.

- Revestimentos Internos

13.1 Pisos

O contrapiso deverá ser executado com argamassa e ter espessura de 5 cm e ser perfeitamente nivelado, sem saliências ou depressões.

O piso deverá ser porcelanato retificado PEI 3, Elizabeth, linha nevada acetinada ou similar, com dimensões 32 x 66cm, assentado com argamassa colante AC III e rejunte do tipo acrílico.

É necessário verificar se a superfície não está irregular com poços ou caroços antes do assentamento. Toda a superfície deve estar limpa e seca.

13.2 Forro de PVC

Para o forro serão utilizadas réguas PVC com 20 cm e espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento de 6 m, acabados com roda forro.

- Cobertura

As telhas serão em fibrocimento, ondulada com espessura de 6 mm 2,44 1,10 m, sem amianto. A inclinação deve atender ao especificado em projeto sendo a mínima aceitável igual a 9%. Estas devem atender as especificações da NBR 15210 e NBR 7196, referente a requisitos e execução respectivamente.

Os rufos devem ser em chapa de aço galvanizado número 26 e corte de 33 cm.

Para a cobertura que dará acesso da edificação existente para a nova será fixado uma estrutura metálica com cobrimento em toldo, garantindo proteção contra a chuva dos alunos e funcionários.

- Pintura interna e externa

Antes da pintura deve ser aplicado uma demão de selador acrílico nas paredes.

Os serviços serão executados após as superfícies a pintar estarem completamente secas, limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Toda demão de tinta e de massa só poderá ser aplicada após a anterior estar completamente seca, ou seja, deverá haver um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas.

Toda pintura deverá ser uniforme, não sendo permitido nenhum sinal de manchas. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento das superfícies. As tintas serão de primeira linha e das marcas Coral, Suvinil ou similar.

Todas as paredes externas, exceto nos locais onde estiver especificado revestimento cerâmico, receberão pintura nas cores da parte existente da escola. Já as paredes internas receberão tinta na cor branca.

- Acessibilidade

As rampas devem obedecer às especificações do projeto e seguir à risca a norma de acessibilidade NBR 9050.

- Barras PNE

Segundo a NBR 9050:2015 todas as barras de apoio devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou fissuras, estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte, até a face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado.

- Piso Tátil

O piso tátil alerta e o direcional devem ser em PCM com espessura de 3 cm, assentado com argamassa nas dimensões 25x25. A instalação obedecerá a posição indicada no projeto e os parâmetros estabelecidos na respectiva norma.

- Limpeza da Obra

A contratada deverá manter a obra limpa e organizada, promovendo ao final da montagem do equipamento o descarte de resíduos de qualquer classificação em local adequado.

engenheira civil

daiana priscila souza leite

crea-pr 184.547/d