MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ecola municipal verador antônio borkoWski

FINALIDADE

O presente memorial tem por finalidade complementar o projeto arquitetônico, definindo qualitativamente os materiais de acabamento a serem utilizados na obra e as condições especiais para execução de determinados serviços.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução da obra obedecerá rigorosamente às normas e especificações contidas neste memorial.

Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e enquadrando-se rigorosamente nas normas brasileiras.

Os materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do serviço.

Poderá ser utilizado material e cores similares desde que tenham comprovadamente as mesmas características técnicas.

Nenhuma modificação poderá ser feita no PROJETO sem o consentimento por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL, mesmo que tal modificação possa influir ou não sobre o valor da construção.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA E DO LOCAL

A obra trata-se de uma área construída de 176,00m², sendo composta de duas cozinhas e uma sala de aula no terreno da Escola Municipal Vereador Antônio Borkowski situado no Município de Contenda – Paraná, de acordo com a Resolução SESA/PR 0318/2002 e demais normas e legislações incidentes.

As construções deverão ser executadas por pessoal especializado, chefiado por profissional legalmente habilitado, dentro das normas correntes da construção civil, em obediência aos desenhos gerais e de pormenores dos projetos arquitetônico, elétrico/lógica, hidrossanitário, estrutural de concreto armado e tratamento de esgoto, bem como seguindo as presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Locação da obra

Será executada a limpeza do terreno, retirando-se todo e qualquer tipo de entulho e materiais provenientes de capinagem e roçada de mato, proporcionando local adequado para execução de serviços a serem realizados.

Toda a área da obra será fechada com tapume com altura de 2,00m a fim de evitar quaisquer transtornos no decorrer da obra.

Na locação da obra deverá ser observada a planta de implantação geral e de locação dos pilares e paredes.

Ficando na responsabilidade da CONTRATADA os serviços acima citados.

Instalação da obra

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo toda infraestrutura provisória de água, esgoto, luz e força, os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

O canteiro da obra deverá conter barracão de obra, destinado a depósito de material, escritório e abrigo.

MOVIMENTO DE TERRA

Todos os serviços de terraplenagem ficarão a cargo da prefeitura, a mesma entregará o terreno em cota apropriada p/ locação da obra.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE A ESTRUTURA

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o Projeto Estrutural e atender ao disposto nas normas Brasileiras em vigor.

FUNDAÇÕES

As paredes das cavas de fundação deverão ter seus cortes aprumados, devendo ser escorados caso a coesão do terreno, as pressões naturais do solo ou da água assim exigirem, levando-se todas as precauções afim de prevenir modificações na estrutura do solo das áreas vizinhas.

As fundações serão executadas conforme o Projeto Estrutural de acordo com a natureza do subsolo e com as cargas previstas pelo cálculo do concreto armado. Levando em consideração seu peso próprio as cargas atuantes

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o Projeto Estrutural, atender ao disposto nas normas Brasileiras em vigor.

Dosagem de Concreto

O concreto deverá ser FCK = 25 Mpa para blocos, vigas e pilares e dosado racionalmente, de modo a assegurar após a cura, a resistência indicada no Projeto Estrutural, levando-se em consideração o item 92, na NB 1 padrão de qualidade da obra.

As padiolas de medição dos agregados deverão ser marcadas distintamente para os agregados miúdos e graúdos. O fator água / cimento, deverá ser rigorosamente observado com a correção da unidade de agregados.

Armazenamento do Concreto

O amassamento deverá ser mecânico, contínuo e durar o tempo necessário para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

Lançamento do concreto

O concreto deverá ser lançado logo após ao fim do armazenamento. Entre este e o início do lançamento será tolerado intervalo máximo de (15 minutos). O concreto não aproveitado será rejeitado, não se admitindo em hipótese alguma a remistura.

O adensamento deverá ser efetuado durante e imediatamente após o lançamento do concreto por vibrador adequado até que a água comece a refluir na superfície, deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

Deverão ser tomadas precauções para que não alterem as posições das armaduras durante os serviços de concretagem.

Juntas de concretagens

Quando o lançamento de concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a superfície ligação do concreto já endurecido com o do novo trecho.

- Cura

Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas, serem conservadas permanentemente úmidas.

No caso de calor excessivo ou chuva intensas, as mesmas superfícies deverão ser convenientemente protegidas com simples utilização da sacaria existente, outro processo adequado.

- FORMAS

Na execução das formas deverá ser observado:

- reprodução fiel dos desenhos

- adoção de contra flechas, quando necessário

- nivelamento das lajes e das vigas

- contraventamento de painéis podendo-se se deslocar quanto ao lançamento do concreto

- furos para passagens de tubulações

- vedação das formas

- limpeza  das formas

A execução das formas e do escoramento, deverá ser feito de modo a haver facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação.

OBSERVAÇÕES:

As formas da estrutura serão em chapas compensadas de 12 mm de espessura, no máximo 3 vezes de reaproveitamento.

Retirada

Não deverá ocorrer antes do seguinte prazo mínimos, 4 (quatro) dias para faces laterais, 14 (quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente espaçados, 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

ARMADURAS

Na execução das armaduras deverá ser observada:

- dobramento das barras, de acordo com o desenho

- números de barras e suas bitolas

- posição correta das barras

- armação e recobrimento

- O dobramento do aço deverá ser feito a frio, não se admitindo aquecimento em caso algum. Não serão admitidas emendas de barras não previstas no Projeto Estrutural.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

Baldrames

As superfícies serão impermeabilizadas com emulsão asfáltica, duas demão de pintura.

FECHAMENTO EM ALVENARIA

Serão executados com tijolos de (9x14x19cm), de espessura de 15 cm, bem queimados, de boa qualidade, leves, duros, sonoros com faces planas, quebra máxima de 3%, assento em argamassa de mista no traço (1:4) com 130 kg de cimento/m3, empregadas nas paredes externas e internas, obedecendo à posição, dimensões e alinhamentos do projeto arquitetônico. As fiadas serão perfeitamente niveladas, amarradas e prumadas devendo a massa ter espessura mínima em torno de (1 cm) centímetros. Toda alvenaria será chapiscada, emboçada, rebocada, emassada e pintada. As vergas de concreto para alvenaria terão 10 cm de espessura e comprimento do vão, sempre considerando 15 cm a mais de cada lado do vão.

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

A cobertura obedecerá ao projeto, empregando mão de obra qualificada para tal fim. Toda a cobertura executada deverá se apresentar comprovadamente estanque às águas pluviais, apresentar todos os acessórios necessários para a sua fixação e funcionamento.

Deverão ser obedecidas as prescrições da Norma NBR. 11 da ABNT.

TELHAS

As telhas deverão ser de fibrocimento ondulada 6mm, com inclinação de acordo com o projeto arquitetônico e deverá atender as especificações do fabricante.

A colocação das telhas deverá ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com perfeição, a fim de evitar a penetração de água.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Eletrodutos

A tubulação para condução da fiação elétrica será constituída de eletrodutos rígidos de PVC, rosqueáveis, devendo atender ao disposto na norma vigente da ABNT. As curvas, luvas e buchas com arruela que constituem as conexões das barras terão a mesma procedência dos tubos, que poderá contemplar as marcas Carbinox, Tusa, Intertubos, Hidrossol, Thomeu, Wetzel, Tigre ou similares. Recomenda-se tomar os seguintes cuidados na instalação da rede de eletrodutos: (a) sempre cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo, sem deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação;

(b) executar as junções com luvas, de forma que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência à tração pelo menos igual à dos eletrodutos;

(c) não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do respectivo eletroduto;

(d) somente curvar na obra eletroduto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4") e desde que não apresente redução de seção, rompimento, dobras ou achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas.

Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem; devendo ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho.         Fazer as junções com zarcão ou fita Teflon. Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e de passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa. Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção. Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, um fio de arame recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

A tubulação será embutida nas paredes, para o que será executado rasgo na alvenaria com profundidade e largura suficientes para que o eletroduto fique totalmente embebido no volume da parede. O duto será fixado ao rasgo com a aplicação de argamassa de cimento e areia traço 1:2 em pontos isolados afastados cerca de 1m de distância entre si. Antes do revestimento das paredes, o rasgo será fechado com argamassa de mesmo traço que o emboço.

Quadro de distribuição

O quadro de distribuição terá tamanho adequado à quantidade de disjuntores que irá abrigar, sendo especificado quanto a esse particular diretamente no projeto elétrico. Poderá ser constituído de metal (chapa de aço de 1,2 mm (18 MSG) ou então ser de termoplástico auto-extinguível, respeitando, de qualquer modo, a norma da ABNT. Terá, na chapa traseira do quadro, reforços estruturais e furos, a fim de permitir uma fixação firme e segura. Terá porta frontal com fechadura Yale e chave mestrada ou universal, dobradiça interna, venezianas de ventilação permanente. Possuirá placa removível para montagem de componentes, em chapa de aço de espessura mínima de 1,5 mm (16 MSG), na cor laranja, fixada no fundo do quadro por meio de parafusos e porcas. Possuirá ainda uma contra-porta (espelho frontal) interna para acabamento e proteção contrachoques, com acesso somente aos acionamentos dos disjuntores e seccionamentos, após a abertura da porta frontal. No quadro deverão ser implantadas plaquetas de identificação em acrílico na porta frontal; e de componentes (dispositivos) e circuitos na contra-porta, fixadas por meio de parafusos ou rebites, de fundo na cor preta, com legendas na cor branca. Os textos das etiquetas possuirão as mesmas designações do diagrama elétrico do quadro, de acordo com o projeto elétrico. Será colada à porta frontal placa de identificação com os dados do quadro e, no lado interno da porta frontal, haverá um porta documento contendo o diagrama elétrico (última revisão).  Serão aceitas caixas das marcas Taunus, Cemar, Brum ou similar

Disjuntores

Os disjuntores a serem colocados nos quadros de distribuição, anteriormente descritos, atenderão às quantidades, dimensões e demais especificidades que constam do projeto elétrico. Serão disjuntores termomagnéticos de caixa moldada fixa, para fixação direta na placa de montagem. Deverão garantir a integridade do sistema em função do nível de curto-circuito especificado (Obs. Produtos de certificação compulsória pelo INMETRO, até 70 A). Serão aceitos a priori disjuntores das marcas ABB, Siemens, Schneider, Weg, podendo ser oferecidos, à fiscalização, modelos similares.

Barramentos

Barramentos: principal (posição vertical) e de distribuição – unidades de saídas (posição horizontal). Serão ambos em barras de cobre eletrolítico, de dimensões e seções apropriadas, de alto grau de pureza, adequadamente fixados por meio de isoladores epóxi para resistir aos esforços eletrodinâmicos devido à corrente de curto-circuito especificada, e eletricamente isolados com material termo-retrátil. A barra de neutro será fixada por meio de isolador epóxi e o aterramento (solidamente conectado à placa de montagem) de cobre eletrolítico, na parte inferior do quadro.  As cores de condutores são: (a) fase L1 (R) – azul-escuro; (b) fase L2 (S) – branco; (c) fase L3 (T) – violeta; (d) neutro – azul-claro e (e) terra – verde. ”

Fiação

Serão fios ou cabos de potência, para uso geral em baixa tensão, tensão de isolamento 450/750V, isolação de composto termoplástico PVC, de acordo com as seguintes características construtivas:

(a) para fio condutor: constituído de cobre eletrolítico nu de alta condutibilidade, têmpera mole e encordoamento classe 1;

(b) para cabo condutor: constituído de cobre eletrolítico nu de alta condutibilidade, têmpera mole, forma compactada (a partir de 10 mm2) e encordoamento classe 2; (c) isolação: composto termoplástico de policloreto de vinila (PVC), sem chumbo, com características de não propagação e de auto-extinção do fogo;

(d) capa externa: protetor em policloreto de vinila PVC, resistente à abrasão, baixo coeficiente de atrito e não propagador de chama;

(e) temperatura máxima de 70ºC em regime permanente, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito;

(f) marcação legível e indelével na cobertura: nome do fabricante, marca do produto, número de condutores/seção nominal, classe de isolamento, norma aplicável, ano de fabricação e marca de conformidade. As cores de condutores serão: (a) fase L1 (R) – azul-escuro; (b) fase L2 (S) – branco; (c) fase L3 (T) – violeta; (d) neutro – azul-claro e (e) terra – verde. Serão admitidos produtos das marcas Cofimet, Conduspar. Cordeiro, Condumig, Dacota, Ficap, Nambei. Phelps Dodge, Prysmian, Reiplas, Sil, Wirex ou similar. Os condutores elétricos são produtos de certificação compulsória (INMETRO).

Tomadas e interruptores

Serão em material termoplástico auto-extinguível para embutir em ou caixa estampada de aço. Os contatos em liga de cobre/latão, sendo as tomadas com dois pinos mais terra, para corrente de 10A/15ª, tensão até 250V (utilização em 110 ou 220V). Os parafusos serão auto-atarraxantes, de aço, com fenda combinada (“Philips” + fenda comum) para fixação da tampa (placa), com acabamento niquelado. Utilizarão fio de cobre isolado para 750V, bitola 2,5mm² ou 4mm², buchas e arruelas de alumínio. As caixas estampadas serão 4”x2” ou 4”x4” para embutir em parede, chapa de aço #16MSG, esmaltada a quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais. A tampa (placa) será de termoplástico de alto impacto, na cor branca. Satisfazem à especificação as marcas e modelos: Alumbra (mod. Tradicional), Enerbrás (mod. Tec Plus). Iriel-Siemens (mod. Iriel), Pial (mod. Silentoque), Prime (mod. Toc) ou similar. Trata-se de produto com obrigatoriedade de certificação pelo INMETRO.

Luminárias para lâmpadas led

As luminárias serão do tipo calha, de sobrepor com 1 ou 2 lâmpadas tubulares de 18w, com reator de partida rápida ou outra que seja similar.

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Chapisco

Todas as paredes internas, externas construídas na obra serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço1: 3, espessura 5 mm.

Emboço

O emboço deverá ser iniciado após a pega completa do chapisco e depois de embutidas todas as tubulações. Deverá o emboço ser fortemente comprimido e a superfície a revestir deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. Nas paredes os emboços serão desempenados a régua e desempenadeiras de modo a obter um aspecto uniforme com parâmetro perfeitamente plano, liso e alinhado. Será usada argamassa mista de cal e areia no traço (1:4) com 100 kg de cimento /m3 na espessura de 20 mm para paredes externas, traço (1:4) com 50 Kg de cimento/m3 na espessura de 20 mm para paredes internas.

Massa única

Todas as paredes receberão a massa única, espessura 10 mm, após no mínimo, três dias de secagem chapisco. O reboco será regularizado a régua e desempenadeira deverão apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano.

Azulejos

Receberão azulejos as paredes das cozinhas e despensas, em sua altura total do pé direito.

As peças serão assentadas com cuidado especial, usando-se cimento colante e observando-se o alinhamento das fiadas. Respeitando o ponto de partida de assentamento definido no projeto arquitetônico.

As juntas serão corridas e a prumo, com espessura máxima de 3 mm, e rejuntadas com cimento branco no traço (2:1), sendo expressamente vedado faze-lo com cal, e só decorridos no mínimo 5 (cinco) dias de colocação, aplicados em excesso sobre as juntas, por meio de espátula de borracha e a limpeza feita com pano.

Quando houver necessidade de furar algum azulejo para passagem de canos ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou trincadas.

Os azulejos e acessórios deverão permanecer imersos em água por um determinado período antes do assentamento. A colocação de azulejos só começará após o término de toda a instalação elétrica e hidráulica embutida.

FORROS

Deverá ser instalado forro de PVC branco em réguas com largura 10cm e comprimento de 6m, fixados perfeitamente e finalizado com a meia cana.

PISOS

Todo o piso da edificação deverá ser revestido com granitina. Os rodapés deverão ser executados com o mesmo revestimento do piso com h=10cm.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Todas as faces e topos das portas serão aparelhadas e perfeitamente lixados, inclusive os caixilhos e guarnições. Os rebaixos, encaixes e outros entalhes feitos nas esquadrias para fixação das ferragens, deverão ser certos, sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens.

VIDRAÇARIA

Os vidros serão todos incolores e transparentes. A colocação dos vidros somente será feita entre as duas demãos finais de pintura de acabamento, com previa limpeza e lixamento dos rebaixos dos caixilhos.

PINTURA

As pinturas serão iniciadas depois da autorização da fiscalização, com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Para verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias no local da obra.

Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas já preparadas, e receberão no mínimo duas demãos de tinta indicada.

Antes de iniciar esta fase, o empreiteiro deve procurar a fiscalização para definição efetiva das cores.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As canalizações de esgoto serão com tubos e conexões de PVC 75mm e 100mm de boa qualidade de acordo com as especificações em projetos.

O reservatório será de polietileno com capacidade para 1000 litros. Deverá ser previsto um cano de PVC 32mm com registro na caixa d’água e saída para o beiral que servirá de ladrão, extravasor e limpeza.

Os canos e conexões para água serão de PVC rígido do tipo soldável. Será instalado dispositivo para rede pública de capitação de esgoto, ele será interligado a caixa de inspeção com tubulação de PVC de 100mm.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A edificação será entregue totalmente limpa. Os vidros e pisos, serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer. As superfícies deverão estar totalmente limpas e isentas de manchas e riscos decorrentes da utilização de produtos químicos e materiais abrasivos, sob pena de serem substituídos.

engenheiro civil

ovídio luiz druszcz

crea-pr 19.236/d