MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

Serviço de instalação de calhas e condutores de chapa de aço galvanizado nos beirais da cobertura do Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser realizados rigorosamente em conformidade com as normas técnicas. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização prévia do Departamento de Obras e Edificações. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Os resíduos devem ser descartados sendo de total responsabilidade do contratado.

A reforma será executada sem interrupção do funcionamento do Hospital, assim a empresa executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus funcionários e também dos usuários do Hospital, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da execução do serviço.

INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES VERTICAIS

A instalação das calhas e condutores deverão seguir a determinação do projeto, a instalação deverá garantir a estanqueidade e fixação dos objetos.

Para as calhas será utilizado a chapa de aço galvanizado número 24 com desenvolvimento de 33cm e com dobra do tipo moldura conforme seção transversal abaixo:

Para os condutores verticais será utilizado a chapa de aço galvanizado número 22 e com formato circular com diâmetro de 100mm.

Contenda, 21 de Fevereiro de 2018

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta – CAU A67406-0

JUSTIFICATIVA

Através do Contrato de Repasse OGU 812854/2014 – Operação 1021250-02/Programa Aperfeiçoamento do SUS – o Município de Contenda está a reformar a unidade de atenção especializada em saúde (Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha).

Por razão do limite orçamentário a reforma dos beirais juntamente com as calhas e condutores não foi contemplada na primeira contratação. Com o saldo financeiro proveniente do primeiro processo de licitação foi realizado a reforma do beiral com as trocas das tabeiras, do forro e a instalação de iluminação externa. E para finalmente liquidar o saldo, é proposto mais uma reprogramação para ampliação de meta física com a instalação das calhas e condutores verticais de águas pluviais

Devido ao serviço de instalação de calhas e condutores verticais de águas pluviais ser nitidamente necessário desde a primeira proposta e assim, não caracterizar fato inesperado no decorrer da obra é inapropriado aditivar o contrato anterior.

Assim encaminho juntamente a esta justificativa o projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentário, cronograma físico financeiro e o registro de responsabilidade técnica profissional para abertura de processo licitatório e nova contratação.

Contenda, 21 de fevereiro de 2018.

Ana Elisa Gori Camargo

Departamento de Obras e Edificações

Arquiteta – CAU A67406-0