## MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS NA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO IVO BARBOSA

- A Obra

1.1 	Empreendimento

O projeto se refere à finalização da Escola Municipal Prefeito Ivo Barbosa, localizada no município de Contenda, Paraná.

A área construída total é de 1.262,80 m2, sendo composta de áreas didáticas (7 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca), sanitários, pátio coberto e pátio externo, setor administrativo e setor de serviços, de acordo com a Resolução SESA/PR 2018 e demais normas técnicas e legislações incidentes.

A empresa contratada deve seguir com profundo rigor todas as especificações descritas no Laudo Técnico apresentado pela empresa FB Laudos de Engenharia. Todas as medidas de reparos na edificação possuem recomendações de reparo no Laudo.

1.2 	Condições gerais de execução

Serviços que não forem aprovados pela fiscalização, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor. Materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados pela fiscalização, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas contadas da determinação do engenheiro fiscal.

O empreiteiro, ao apresentar o preço para esta construção, deixará implícito que:

- está ciente que a planilha de quantidades e de preços servirá apenas como referência;

- tomou conhecimento dos projetos de arquitetura, de engenharia e de paisagismo que lhe foram fornecidos;

- não teve dúvidas, ou as esclareceu a tempo, quanto à interpretação de detalhes construtivos;

- está ciente que os projetos deverão ser obedecidos na sua íntegra.

1.3	Marcas e produtos. Similaridade.

Nas especificações detalhadas a seguir, serão apontadas marcas e/ou numeração de modelos de produtos, os quais, uma vez indicados, são considerados como satisfatórios em relação aos requisitos exigidos pelo projeto. Outros produtos similares poderão ser propostos pelo empreiteiro, cabendo ao engenheiro fiscal da obra a decisão sobre sua aceitação em igualdade de condições com aqueles listados no presente documento. São permitidas e encorajadas consultas aos projetistas, sendo limitado o acesso a estes pelo engenheiro fiscal, com expressa proibição de contato direto do empreiteiro com os autores do projeto.

A antecedência mínima com que os produtos candidatos à similaridade deverão ser submetidos à fiscalização será de três dias úteis, ressalvada a necessidade de prazos maiores em casos específicos, a juízo da fiscalização. Em todas as situações em que for possível, deverá ser providenciado o encaminhamento de uma amostra física do produto que se pretende declarar similar.

8.5 	Ferragens

9.5.1 Fechaduras internas

Os encaixes e rebaixamentos para as fechaduras terão obrigatoriamente que seguir o formato das mesmas, não sendo permitidas folgas que tornem necessárias emendas ou outros artifícios. Serão usadas, para as portas internas (exceto dos sanitários) fechaduras de embutir com máquina 45, com espelho oval e complementos em aço inox, padrão ABNT, com duas chaves Gorges em latão, podendo ser modelo 1600 da IMAB, Mz33 da Papaiz ou 460 da Pado, ou ainda material similar, nas condições de similaridade definidas no item 1.4.

    - Fechaduras de banheiros

As fechaduras de banheiro serão semelhantes às descritas no item anterior, com a diferença que, ao invés de serem acionadas por chave, serão dotadas de chaveta (cromada ou inox) somente no lado interno.

- Esquadrias metálicas

10.1 	Janelas basculantes de ferro

Todas as janelas serão do tipo basculante. As esquadrias que já estão instaladas no local devem ser tratadas segundo considerações do laudo. É de responsabilidade da empresa contratada entrega-las em perfeito estado de uso, sem quaisquer avarias ou impasses para a utilização das mesmas.

As esquadrias que não foram contempladas pela obra anterior devem ser realizadas de maneira idêntica às originais, garantindo o padrão visual e o mais perfeito estado de utilização.

A contratada deve fazer a medição in loco dos requadros das esquadrias para averiguar se as medidas são iguais às do projeto. Caso haja alguma alteração expressiva, o fiscal deve ser informado.

As alavancas serão cromadas, do tipo pesado nas janelas de 1,90 e 1,60 de largura e do tipo leve nas janelas pequenas.

  - Janela guilhotina de ferro (guichê)

Para uso como guichê entre a cozinha e o refeitório/pátio coberto serão colocadas janelas de duas folhas de correr na vertical (guilhotina), com as peças tipo borboleta de segurança da folha superior. Não haverá contrapeso. Os perfis, montagem, etc seguirão o que foi especificado no item acima.

  - Portas de abrir de alumínio (venezianada)

Nos boxes de banheiro as portas serão de alumínio anodizado em cor natural, com quadro em perfis linha 25 e miolo de palhetas do tipo veneziana linha prática, de 65mm de passo. Serão utilizados extrudados com liga ABNT, que cumpram com os requisitos da norma NBR 8.117. As propriedades mecânicas serão de acordo com a norma NBR 7.000 e as tolerâncias dimensionais de acordo com a norma NBR 8.116. O comportamento estrutural deverá seguir o especificado pela norma NBR 10.831. O acabamento superficial deverá ser uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e outros defeitos. A anodização atenderá a norma NBR-12.609, sendo de classe A13 com espessura de 11 a 15 micrômetros, fosca, na cor natural. Os acessórios deverão ser de primeira qualidade e atender à norma NBR 13756, de maneira a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo. A fechadura será simplificada, sendo utilizado um simples ferro-pedrês em alumínio, inox ou em latão cromado.

  - Portas de ferro

As portas de ferro, todas elas externas, serão de uma folha (cozinha) ou de duas folhas (biblioteca, administração, pátio), sendo formadas por quadro de perfis de chapa dobrada de razoável rigidez (mínimo de 30x70mm), vedados com chapa corrugada rígida (espessura mínima de 1,65mm) disposta horizontalmente. Especial cuidado deverá ser tomado com a vedação do encontro entre as peças corrugadas e o perfil extremo. A porta terá um ferro pedrês em aço redondo de pelo menos 6,3mm e sua fechadura será do tipo externo com tambor tipo Yale. Os batentes serão de ferro, de chapa dobrada. Tanto a porta como os batentes serão protegidos por camada de primer próprio para servir de substrato à futura pintura em esmalte sintético.

  - Ferragens

10.6.1 	Fechaduras externas

Para a instalação das fechaduras, todos os encaixes e rebaixamentos terão o formato destes, não sendo permitidas folgas que tornem necessárias emendas ou outros artifícios. Nas portas externas, serão usadas fechaduras de embutir com cilindro, com máquina 45, cromadas, com espelho oval e com complementos em aço inox, padrão ABNT, com duas chaves Yale em latão, podendo ser da linha Luna da IMAB, da série E190-MZ260 da Papaiz, do modelo 725 da Pado, ou similar.

Contenda, 14 de agosto de 2018.

______________________

Priscila Piel

Arquiteta e Urbanista

CAU 191700-5