Contenda, 20 de novembro de 2019.

MEMORIAL DESCRITIVO

COBERTURA E ESQUADRIAS METÁLICAS

Empreendimento: “Centro de Convivência do Idoso – CCI”

Projeto estrutural: Arq. Priscila Piel

Projeto arquitetônico e responsável técnico: Arq. Priscila Piel

- OBJETivo

Este Memorial tem como objetivo a descrição detalhada da cobertura e esquadrias metálicas do “CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO -CCI”. As especificações aqui presentes visam identificar os materiais e condições acerca dos itens em questão.

- DADOS GERAIS

Área de telhamento: 400M²;

Sete tesouras metálicas (conforme especificações de projeto);

Composição das treliças: Aço CF-26;

- NORMAS APLICÁVEIS

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, atendendo aos dispositivos legais vigentes e o cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes.

Normas cabíveis de aplicação:

- NBR 8800: 2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas e concreto de edifícios;

- NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio;

- NBR16373:2015 - Telhas e painéis termoacustico - Requisitos de desempenho;

- NBR 7480: Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado;
- NBR 14432: Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento;

- NBR 14037: Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos;

- NR 4: Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho;

- NR 6: Equipamentos de proteção individual (EPI);

- NR 8: Padrões de edificação;

- NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;

- NR12: Uso de maquinário;

- NR 18: Medidas de segurança;

- NR 35: Segurança nas alturas.

- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Prancha 01: Planta de Cobertura Estrutura Metálica e Detalhamentos

- Prancha 02: Planta de Cobertura e Detalhamentos

- Prancha 03: Planta Baixa e Detalhes

- Prancha 04: Planta de forro e Detalhes

- Memorial Descritivo de Obra;

- Planilha Orçamentária;

- Cronograma Físico-Financeiro.

- LOCALIZAÇÃO

O empreendimento está localizado na Rua Anadyr de Moura Carvalho, nº 51, Centro, Contenda/PR.

- cobertura

  - estrutura

A estrutura da cobertura será composta por sete tesouras metálicas em aço de grau/classificação CF-26 conforme medidas e especificações que constam na PRANCHA 01, respeitando as condicionantes previstas nas NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010. A estrutura deverá receber tratamento contra corrosão integralmente, responsabilizando-se solidariamente a CONTRATADA por eventuais problemas de corrosão que venham a ocorrer de maneira prematura. A estrutura deve ser fabricada de modo a respeitar a inclinação e fixação do telhamento (i=9,5%). Previamente a instalação, devem ser conferidas as dimensões, afim de não afetar a altura do pé direito da edificação.

NOTA 1: Não será aceito o recebimento e instalação de peças metálicas em estado de corrosão. A CONTRATADA deve responsabilizar-se pela proteção das estruturas até a instalação.

  - TELHAMENTO

As telhas devem ser do tipo termoacústica trapezoidal (nome popular: telha sanduíche), com largura útil de 980mm (padrão), espessura total de 0,43mm e EPS de no mínimo 30mm. Deve-se utilizar a medida de comprimento de telha que diminua ao máximo a quantidade de junções, recortes e/ou sobreposições.

A fixação das telhas deve ser com parafuso autobrocante galvanizado próprio para telhas termoacústicas trapezoidais em medida que alcance o transpasse necessário.

As cumeeiras devem ser do tipo trapezoidal aluzinco e obeceder a mesma espessura (0,43mm) e qualidade de material das telhas.

NOTA 2: As telhas e cumeeiras deverão ser vistoriadas pela FISCALIZAÇÃO antes da sua instalação, que  rejeitará toda a peça que apresentar empenamentos, rachaduras ou qualquer outro defeito que possa prejudicar a perfeita estanqueidade do telhado.

  - CALHAS

As calhas devem ser quadradas com chapa de aço galvanizada número 24, e dimensões e inclinação conforme especificações de projeto.

NOTA 3: A dimensão total da calha poderá aumentar e/ou variar em virtude de verificações in loco que facilitem e/ou garantam maior estanqueidade a instalação, desde que a capacidade de atendimento a área de contribuição não seja afetada.

  - RUFOS

Os rufos (inclua-se todos os tipos: capa, pingadeira, etc.), devem ser em chapa galvanizada número 24, nas dimensões que se adequem a perfeita estanqueidade de aplicação. Serão aplicados em todo perímetro da platibanda e da cobertura das caixas d’água.

NOTA 4: A FISCALIZAÇÃO recusará a instalação de chapas com corte inferior a medida necessária para garantia da estanqueidade da edificação. Atentar-se a aplicação de silicone de maneira uniforme. Utilizar silicone de boa qualidade, com resistência especificada de -40°C a 120°C). Não aplicar silicone colorido nas fachadas da edificação.

  - CONDUTORES PLUVIAIS

Os tubos condutores devem ser em PVC, sendo imprescindível que sejam da série reforçada (série R) apresentada pelas fabricantes do mercado, com espessura mínima de 3,6mm. Devem ser fixados com suportes adequados e de boa qualidade, respeitando rigorosamente a inclinação de 0,5%. Os anéis de borracha utilizados para junção devem ser de boa qualidade e não apresentar sujidades no ato da instalação. Os tubos pluviais de queda devem ser fixados adequadamente nos locais indicados em projeto e serão dispostos de maneira alinhada.

NOTA 5: Testar a estanqueidade da tubulação após a instalação. Verificar rigorosamente o eixo de nivelamento da tubulação.

- ESQUADRIAS

  - PORTA CORTA-FOGO

As portas do tipo corta-fogo deverão ser instaladas nos locais de acordo com o projeto, seguindo rigorosamente às Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do Paraná, assim como as NBR 9050/2015 e certificação NBR 11742.

As dimensões das portas deverão seguir as contidas no projeto (2,20x2,10m), deverão ser de material resistente do tipo aço galvanizado nº 24, com batente em chapa de aço galvanizado nº 18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível com espessura de 5,00 cm, dobradiças helicoidais em aço galvanizado 1010/1020, sendo 3 dobradiças por folha da porta, fechadura reversível sem chave, barras anti-pânico na parte interna de ambas as folhas da porta.

As portas deverão receber pintura antichamas na cor branco fosco e placas com dimensões de acordo com o descrito na NPT 11 do Corpo de Bombeiros do Paraná.

  - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO

As esquadrias de alumínio deverão seguir as dimensões do projeto arquitetônico, assim com as descrições contidas na Planilha Orçamentária.

O alumínio empregado nas peças deverá ser do tipo anodizado, com acabamento na cor branca, série 25, sem qualquer ponto de corrosão ou defeito na pintura.

Os vidros das esquadrias deverão ser integrais, seguindo especificação de tipologia, espessura e acabamento do projeto e orçamento.

Nota: A porta de alumínio descrita no item 3.2. da Planilha Orçamentária deverá ter vidro CRISTAL TEMPERADO!

- FORRO DRYWALL

O forro aplicado com área de 400,00 m², conforme projeto deverá ser executado com materiais de altíssima qualidade, com placas de dimensões coerentes com a área de aplicação. O forro deverá ficar a uma altura de 35 centímetros da estrutura metálica, não deixando aparente os condutores de águas pluviais.

O forro deverá ser estruturado com estrutura de aço galvanizado (canaletas ômega, canaletas C ou montantes), suspenso por pendurais compostos por suporte nivelador associados a tirantes de aço galvanizado com diâmetro de 3,40 mm (nº 10).

O perímetro do forro deverá ser executado com tabica, dispondo de espaço para a dilatação do mesmo. As dimensões da tabica deverá seguir o disposto em projeto.

O forro deverá ter acabamento em branco fosco, sem desníveis, rugosidades, trincas, sujidades, falhas ou quaisquer deformidades. A forração deverá ter aspecto único, sem divisórias aparentes.

- LIMPEZA DA OBRA

A contratada deverá manter a obra limpa e organizada, promovendo o descarte de resíduos de qualquer classificação em local adequado.

_____________________

Priscila Piel

Arquiteta e Urbanista

CAU/PR nº 191700-5