# MEMORIAL DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO/SERVIÇO:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA DA POLÔNIA, TRECHO ENTRE A MARGINAL A BR 476 E A  RUA CASSEMIRO SZCZYPIOR

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTENDA – PR

EXTENSÃO: 319,89m                    ÁREA: 2.559,10m2

1 – ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M:

Espessura de escavação = 0,25 metros (macadame hidráulico) +

0,18 metros (brita graduada) +

0,05 metros (pavimentação em CBUQ)

Espessura de escavação = 0,48 metros

Volume de escavação = área de escavação x espessura de escavação

Volume de escavação = 2.718,79 m2 x 0,48 m

Volume de escavação = 1.305,02 m3

2 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PN

Área de regularização e compactação do subleito = 2.718,79m2 (retirado da área hachurada da “ PLANTA  DE LOCAÇÃO DE ESCAVAÇÃO / REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO / SUB-BASE EM MACADAME HIDRÁULICO - RUA DA POLÔNIA “, sendo maior que a área de pavimentação devido a área de regularização/ compactação abranger a área de assentamento de meio-fios, ou seja a largura de pavimentação é de 7,50m e a área de regularização/compactação é de 8,0m.

3 – BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO

Área de regularização e compactação do subleito = 2.718,79m2 (retirado da área hachurada da “ PLANTA  DE LOCAÇÃO DE ESCAVAÇÃO / REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO / SUB-BASE EM MACADAME HIDRÁULICO - RUA DA POLÔNIA “, sendo maior que a área de pavimentação devido a área de regularização/ compactação abranger a área de assentamento de meio-fios, ou seja a largura de pavimentação é de 7,50m e a área de regularização/compactação é de 8,0m.

Volume de Macadame Hidráulico = Área de regularização e compactação do subleito x espessura do macadame hidráulico

Volume de Macadame Hidráulico = 2.718,79 m2 x 0,25 m

Volume de Macadame Hidráulico = 679,70 m3

4 – DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE PARA O CBUQ

Distância média de transporte: 30 Km (Curitiba) – Planilha de Insumos

5 – CAPA FINAL EM CBUQ (esp. comp. = 5,0cm)

Peso de CBUQ= Área de execução da capa final em CBUQ x espessura compactada x peso específico do CBUQ

Peso de CBUQ= 2.559,10m2 x 0,05m x 2,5ton/m3

Peso de CBUQ = 319,89 toneladas

6 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (25X25CM), ESPESSURA 2,5CM

Menor preço das 3 cotações para 01 placa de 25x25x2,5cm = R$ 3,65

Preço estipulado por m2 = 16 x R$ 3,65 = R$ 58,40/m2

Área de piso tátil de alerta/direcional = 169,75m2 (retirado da área hachurada da “PLANTA DE LOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / RAMPAS P.N.E. / PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL / LOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA E PLACAS DE NOME DAS RUAS - RUA DA POLÔNIA “.

Contenda, 10 de dezembro de 2015.

MARCOS DANIEL MEHRET

Engenheiro Civil

CREA-PR 73.254/D